ANEXO IX

SUBZONA DE INCENTIVO À MORADIA POPULAR - SIMP

EDIFICAÇÕES NO LOTE

| Número de edificações |  | Número pavimentos | Altura máxima (m) | Área máxima unidade (m²) |  | Taxa de Ocupação (%) | Número de vagas p/unid. |  | Afast. frontal (m) | Via de acesso (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| até 20 unidades |  | 4 | 12 | 80 |  | - | - |  | - | 5 |
| mais de 20 unidades |  | 5 | - | 80 |  | 80 | 1 |  | - | 8 |
| LOTES URBANIZADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensões área (nº lotes) | Testada do lote (m) |  | Área mínima do lote (m²) | Nº máximo de lotes |  | Largura logradouros |  |  |  | Extensão máxima da quadra (m) |
|  |  |  |  |  |  | Total (m) |  | Caixa de rolamento (m) |  |  |
| até 20 lotes | até 8 m |  | 80 | 20 |  | 5 |  | 3 |  | 150 |
| mais de 20 lotes | mais de 8 m |  | 80 | 250 |  | 8 |  | 5 |  | 150 |
| ÁREA DE PARCELAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área total de parcelamento |  | % de área a ser doada ao Município |  | Observações |  |  |  |  |  |  |
| área total > ou = 30.000 m² |  | 15% |  |  | I - áreas em logradouros projetados e non aedificandi não podem ser incluídas no % da área a ser doada; II - o Município reserva-se o direito de recusar as áreas destinadas pelo requerente, ficando a critério da Administração Pública a escolha da área a ser transferida para cada tipo de equipamento público comunitário; III - a área a ser cedida ao Município deverá ter: a) aclividade ou declividade inferior a dez por cento em pelo menos cinqüenta por cento da área total; b) testada mínima para logradouro público: - de quarenta metros para parcelamentos com área total > ou = 30.000 m², - de vinte metros para parcelamentos com 10.000 m² < ou = área total < 30.000 m²; c) não ser atravessada por cursos d’águas, valas, córregos, riachos etc. IV - nos parcelamentos com área total < 10.000 m², a área a ser cedida gratuitamente ao Município será destinada a recreação, devendo ser localizada fora das vias de circulação de veículos; V - A largura das vias de acesso incluem áreas de passeio para pedestres com largura mínima igual a: - um metro até vinte unidades, - um metro e cinqüenta centímetros para mais de vinte lotes. |  |  |  |  |  |
| 10.000 < ou = área total < 30.000 m² |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| área total < 10.000 m² |  | 3m² / lote |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### ANEXO X

###### EDIFICAÇÕES DE PEQUENO PORTE

| Uso | Número pavimentos | Área máx. da unidade (m²) | Taxa de Ocupação (%) | Vagas / Unidade | Larg. via interna (m) | Larg, Prismas Ilumin. e Ventil. (m) | Nº máximo edif. não afastadas das divisas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| residencial | 3 | - | - | - | 6 | 1,5 | - |
|  | 4 | 80 | - | - | 8 | 2,5 | - |
| não-residencial |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 80 | 80 | 1 | 8 | 2,5 | - |

Observações:

- A largura das vias de acesso deverão incluir áreas de passeio para pedestres com largura mínima igual a um metro e vinte centímetros.

- Quando utilizados exclusivamente para ventilação de banheiros, o prisma deverá ter largura mínima de  um metro.

- Não serão dispensados de Taxa de Ocupação, as edificações situadas em encosta com aclive ou declive superior a vinte por cento; em áreas em que esta exigência seja necessária para proteção ambiental, paisagística e cultural; e nas áreas frágeis de encosta ou baixada, quando serão analisadas pelo Órgão competente.