###### ANEXO X

###### EDIFICAÇÕES DE PEQUENO PORTE

| Uso | Número pavimentos | Área máx. da unidade (m²) | Taxa de Ocupação (%) | Vagas / Unidade | Larg. via interna (m) | Larg, Prismas Ilumin. e Ventil. (m) | Nº máximo edif. não afastadas das divisas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| residencial | 3 | - | - | - | 6 | 1,5 | - |
|  | 4 | 80 | - | - | 8 | 2,5 | - |
| não-residencial |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 80 | 80 | 1 | 8 | 2,5 | - |

Observações:

- A largura das vias de acesso deverão incluir áreas de passeio para pedestres com largura mínima igual a um metro e vinte centímetros.

- Quando utilizados exclusivamente para ventilação de banheiros, o prisma deverá ter largura mínima de  um metro.

- Não serão dispensados de Taxa de Ocupação, as edificações situadas em encosta com aclive ou declive superior a vinte por cento; em áreas em que esta exigência seja necessária para proteção ambiental, paisagística e cultural; e nas áreas frágeis de encosta ou baixada, quando serão analisadas pelo Órgão competente.