MEMORIAL DESCRITIVO DA AEIS

COMUNIDADE:	INDIANA

LOCAL:	TIJUCA

MUNICÍPIO:	RIO DE JANEIRO

ÁREA:	5176,67 m                     PERÍMETRO(m):299,09 m

DESCRIÇÃO

Inicia-se se no vértice denominado 'ponto 1', georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS 2000, MC-45°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=679210,013 m e N=7462095,352 m; Deste, segue com o azimute de 59°09'09" e a distância de 83,674 m até o vértice 'ponto 2' (E=679281,850 m e N=7462138,256 m); Deste segue com o azimute de 166°52'14" e a distância de 76,601 m até o vértice 'ponto 3' (E=679299,250 m e N=7462063,657 m); Deste segue com o azimute de 246°32'05" e a distância de 53,316 m até o vértice 'ponto 4' (E=679250,343 m e N=7462042,427 m); Deste segue com o azimute de 182°38'40" e a distância de 6,134 m até o vértice 'ponto 5' (E=679250,060 m e N=7462036,300 m); Deste segue com o azimute de 235°34'43" e a distância de 7,58 m até o vértice 'ponto 6' (E=679243,804 m e N=7462032,013 m); Deste segue com o azimute de 331°55'13" e a distância de 71,789 m até o vértice 'ponto 1' (E=679210,013 m e N=7462095,352 m), confrontando neste trecho com quem de direito, Fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 5176,67 m².

Rio de Janeiro, 08 de Maio de 2019,

Daniel Mendes Mesquita de Sousa

Arquiteto e Urbanista

CAU: A137519-9